計算機網路實務作業1

學號：   姓名：

Options-> Preferences…

Always Show Port Labels in Logical Workspace:

加入路由器：

2901, 2811

連線：選擇乙太網路線

連接2901(GigabitEthernet 0/0)與2811(FastEthernet 0/0)

加上交換機:

加上電腦：

加上無線路由器HomeRouter

設定PC0: 點擊PC0

選擇IP Configuration: 選擇DHCP

設定無線路由器HomeRouter

Internet選擇DHCP

Wireless 2.4G，選擇WPA2-PSK (preshare key)，SSID改為學號。

也可以用GUI設定：

設定IP位址：

設定2901路由器：點擊路由器

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:no

Press RETURN to get started!

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname C2901

C2901(config)#interface g0/1

C2901(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

C2901(config-if)#no shutdown

C2901(config-if)#interface g0/0

C2901(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

C2901(config-if)#no shutdown

C2901(config-if)#exit

C2901(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1

C2901(config)#ip dhcp pool 1

C2901(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0

C2901(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

C2901(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1

C2901(dhcp-config)#

說明：

- enable：由User mode進入Privilege mode。提示符由 > 變成 #

- configure terminal：進入Global configuration mode。提示符多了(config)

- hostname指令：設定主機名稱，以示區別。提示符Router被改掉。

- interface 指令：進入Interface mode，以設定指定的介面。

- ip address指令：設定介面的IP位址與遮罩。

- no shutdown指令：啟動介面。預設是關閉的(shutdown)

- exit指令：跳出目前的mode，回到上一層的mode。

- ip route指令：在Global configuration mode設定靜態路由或預設路由。本例為設定預設路由，因為目的網路是0.0.0.0遮罩也是0.0.0.0。

- ip dhcp pool指令：設定DHCP候用池，進入dhcp configuration mode。

- network指令：指定備候用的網路位址，及遮罩。

- dns-server指令：指定DNS伺服器位址。

- default-router指令：指定取得DHCP之主機的閘道器位址。

設定2811路由器：點擊路由器

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:no

Press RETURN to get started!

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname C2811

C2811(config)#interface f0/0

C2811(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

C2811(config-if)#no shutdown

C2811(config-if)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2

C2811(config-if)#end

說明：

ip route 指令設定靜態路由，表示前往192.168.1.0網路(遮罩255.255.255.0)的封包，下一跳位址是10.0.0.2。

查看PC0是否有透過DHCP自動取得IP位址：

選擇要監看的協定類型：

當滑鼠帶著信封時，點擊PC0再點擊2811，表示要從PC0送echo request訊息到2811路由器。

點擊Realtime

加入一台筆電，並關閉電源，加上無線網卡：

測試連接到2811。

改用Access-Point連接

注意SSID不同，設為IE。

注意：取得192.168.1.*的位址。

測試連接：